КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Выполнил:

Вариант №

Содержание

Введение	3

Вопрос. Охрана труда при производстве осмотра места пожара и

исследованиях веществ, материалов и изделий	4

Практическое задание 1. Исследование методом газожидкостной хроматографии	7

Практическое задание 2. Определение момента короткого замыкания оплавлений медных проводников методом рентгеноструктурного анализа	8

Заключение	10

Список использованной литературы	11

Введение

В процессе раскрытия и расследования преступлении и при судебном разбирательстве постоянно возникает необходимость решения вопросов, требующих профессиональных знаний в различных отраслях науки, техники, искусства и ремесла. В таких случаях следователи, судьи обращаются к лицам, располагающим такими знаниями, именуемыми специальными.

Сотрудники испытательных пожарных лабораторий в своей деятельности должны быть компетентны при:

- исследовании признаков теплового воздействия на конструкции, оборудование и материалы при пожаре с целью установления места возникновения горения (очага пожара);

- определении действительных (непосредственных) причин, условий и времени возникновения горения;

- исследовании условий и особенностей развития горения при пожаре (горение предметов, материалов, конструкций зданий и сооружений,

различных объектов и т. д.);

- определении условий, средств, способов и особенностей подавления процессов горения на пожарах (тактические методы и приемы пожаротушения, боевое использование пожарной техники);

- установлении имевших место нарушений правил пожарной безопасности, определение причинной связи между этими нарушениями, возникновением пожара и его последствиями;

- определении причастности следов короткого замыкания в электроприборах и электросетях к факту возникновения пожара на объекте.

В ходе выполнения данной работы предполагается формирование вышеуказанных компетенций.

Вопрос. Охрана труда при производстве осмотра места пожара и

исследованиях веществ, материалов и изделий

Выполнение работы по осмотру места пожара, как правило, связано с реальным риском для жизни и здоровья человека. Это обусловлено тем, что воздействие огня на строительные конструкции может привести к так называемой потере несущей способности конструкций и их обрушению или угрозе обрушения в любой момент.

Осмотр места пожара сопряжен с преодолением завалов из упавших конструкций и обгоревших материалов и изделий. Кроме возможности обрушения конструкций или падения их отдельных фрагментов, на месте пожара всегда есть шанс провалиться в прогар в перекрытии, упасть в неогороженный проем и масса других не менее опасных ситуаций. Шансы негативного развития событий возрастают зимой, когда ступени лестниц и прочие элементы здания или сооружения покрыты льдом после водяного тушения.

Существует опасность электротравм от находящихся под напряжением проводов и других объектов, радиационная опасность, связанная с разгерметизацией в ходе пожара различных источников излучения; опасность отравления токсичными веществами, находившимися на месте пожара, а также газоообразными продуктами термической деструкции веществ и материалов.

Для предотвращения подобных негативных ситуаций при выезде на место пожара необходимо предусмотреть наличие следующего оборудования и выполнение следующих действий.

Каска, пожарный пояс и страховочная веревка

Осмотр места пожара в любом случае целесообразно проводить в каске, а при угрозе падения - со страховкой и, как минимум, вдвоем. Страховочные приспособления обязательно следует применять, когда необходимо пройти на опасный участок. Однако, даже имея страховку, не следует залезать на конструкцию, явно склонную к обрушению; необходимо применять дистанционные методы ее исследования.

Железный щуп

Простейшее приспособление в виде стального прута позволяет прощупывать впереди себя путь и не провалиться в прогар, прозондировать кучи так называемого пожарного мусора. Последняя операция полезна не только в целях безопасности, она необходима в ходе осмотра места пожара, в частности, при выборе зоны для динамического осмотра.

Фонарь

Мощный (желательно аккумуляторный) фонарь - обязательный атрибут осмотра места пожара, даже если осмотр проводится днем.

При необходимости длительной и серьезной работы на месте пожара, для обеспечения качественного освещения места работы экспертной группы целесообразно вызывать специальный автомобиль освещения (если он имеется в местном гарнизоне ГПС). Это необходимо для качественного осмотра места пожара и весьма полезно с точки зрения обеспечения безопасности работы.

Лестницы

Применение надежных лестниц-стремянок в случае необходимости осмотра объектов, расположенных на высоте, и отбора проб не требует специальных комментариев..

Применение устройств для дистанционных исследований

Применение устройств для дистанционного измерения глубины обугливания и отбора проб угля, дистанционного измерения остаточных температур (пирометры тепловизоры), деформаций и прочих линейных размеров целесообразно и с точки зрения обеспечения безопасности специалиста, работающего на пожаре. Хорошо, когда техническая возможность позволяет получить необходимую информацию дистанционно (не надо подниматься на высоту). В настоящее время для определения температуры нагрева конструкций в ходе пожара (выявления остаточных температурных зон на теплоемких конструкциях) успешно применяются пирометры отечественного и зарубежного производства, тепловизоры (см. разд. 12.5). Разработаны устройства для дистанционного измерения глубины обугливания и отбора проб древесных углей.

Электробезопасность

Повышает электробезопасность работы использование резиновых сапог и перчаток.

Осмотр промышленного электрооборудования, трансформаторов, силовых установок целесообразно проводить с участием специалистовэлектриков.

Осмотр электроустановок с напряжением более 1000 В в обязательном порядке проводится с участием специалистов Энергонадзора и эксплуатирующей организации.

Радиационная безопасность

Желательным атрибутом для работы на месте пожара является дозиметр. Это касается не только ядерного объекта, но и (на всякий случай) любого научно-исследовательского института, промышленного предприятия, склада и т. д.

Радиационная опасность на месте пожара может быть действительной и мнимой.

Первая связана с разгерметизацией в ходе пожара емкостей с радиоактивными веществами, контейнеров, трубопроводов и т. д. Поэтому контролировать радиационный фон при входе в незнакомые помещения, при проведении динамического осмотра и разборке пожарного мусора всегда целесообразно. Из практики исследования пожаров известно, что организовать спокойную и качественную работу по осмотру места пожара и изъятию вещественных доказательств на объекте, где действительно (или по слухам) может иметь место радиационная опасность, довольно сложно. Еще хуже, если о гипотетической опасности человек (особенно мнительный и психически неуравновешенный) узнает уже после работы на месте пожара. Поэтому дозиметр в руках специалиста, работающего на месте пожара, следует считать необходимым атрибутом, позволяющим адекватно реагировать на сложившуюся обстановку как во время работы, так и в дальнейшем.

Средства защиты рук, ног, органов дыхания

Работать на пожаре следует в перчатках и (если позволяет погода) в резиновых сапогах.

Особо отметим необходимость использовать резиновые перчатки при отборе проб неизвестных жидкостей из обнаруженных на месте пожара емкостей, сборе капель неизвестной жидкости с предметов-носителей. Такие операции могут иметь место, в частности, при расследовании поджогов с применением легковоспламеняющейся или горючей жидкости в качестве интенсификатора горения. При расследовании пожаров имели место случаи, когда пожарные специалисты собирали неизвестную жидкость фильтровальной бумагой и ватными тампонами - без перчаток, пинцета - и в результате получали серьезные поражения рук. Никто не может гарантировать, что неизвестное вещество не окажется токсичным или кожнонарывного действия.

При динамическом осмотре, исследовании слоя пожарного мусора, расчистке полов и других пыльных операциях следует применять респиратор (пыль такого рода достаточно часто токсична и канцерогенна, в частности).

Токсичны и газообразные продукты термической деструкции большинства веществ и материалов. Поэтому даже при осмотре "по горячим следам" не следует спешить, надо подождать, пока дым рассеется. Закрытые помещения необходимо перед осмотром проветрить, осмотр проводить при открытых дверях и окнах.

Если при осмотре обнаружены зоны, где в завалах продолжается тление, необходимо поставить в известность РТП или другое компетентное лицо и продолжать осмотр после того, как горение будет ликвидировано.

Практическое задание 1. Исследование методом газожидкостной хроматографии

Определите смесь веществ по результатам исследования хроматограммы представленной на рисунке 1. Ответ обоснуйте.

Рисунок 1. Хроматограмма.

Решение:

На хроматограмме видны характерные пики смеси «алканов» и «аренов»: октан; толуол; нонан; этилбензол; о-, п-, м-ксилолы; пропилбензол; 1, 3, 5- триметилбензол; 1, 2, 4-триметилбензол.

При сравнении с эталонными образцами смесь веществ (толуол, этилбензол, о-, п-, м-ксилолы) используется при расшифровке хроматограмм бензинов разных марок, а также присутствие смеси «аренов» (пропилбензол, 1, 3, 5- триметилбензол, 1, 2, 4- триметилбензол). В смеси также присутствуют «алканы»: октан и нонан, которые также используются при анализе бензинов и растворителей на основе бензина.

Ответ: смесью веществ, представленной на рисунке 1, является бензин, так как смесь «аренов» и «алканов», представленная на хроматограмме используется при расшифровке хроматограмм бензинов разных марок.

Практическое задание 2. Определение момента короткого замыкания оплавлений медных проводников методом рентгеноструктурного анализа

Сделать вывод о моменте короткого замыкания.

Условия съемки:

Тип трубки: 0,15-БСВ-33-Cu Бета-фильтр: никелевая фольга 30 мкм

Щель на детекторе: 0,3 мм

Детектор СЕС-06: сцинтилляционный с кристаллом CsI

Программное обеспечение «Радиан» - ЗАО «НТЦ Экспертцентр»

Участок А

Участок В

Результаты обработки рентгеннограмм.

| Участок А |  |  |  | Участок В |  | Отношение (JACu2O/JACu)/(JBCu2O/JBCu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J Cu | J Cu2O | J Cu2O/ J Cu | J Cu | J Cu2O | J Cu2O/ J Cu |  |
| 1230 | 125 |  | 2625 | 15 |  |  |

Решение:

Проводим вычисления значений отношений JCu2O/ JCu на участках А и В и записываем их в таблицу 1.

После нахождения значений отношений JCu2O/ JCu на участках А и В, находим отношение (JACu2O/JACu)/(JBCu2O/JBCu) и также записываем в таблицу 1.

Таблица 1 Результаты обработки рентгеннограмм.

| Участок А |  |  |  | Участок В |  | Отношение (JACu2O/JACu)/(JBCu2O/JBCu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J Cu | J Cu2O | J Cu2O/ J Cu | J Cu | J Cu2O | J Cu2O/ J Cu |  |
| 1230 | 125 | 0,1016 | 2625 | 15 | 0,0057 | 17,62 |

Из результатов видно, что наблюдается постепенное уменьшение соотношения JCu2O/ JCu на разных участках.

Ответ:

На результатах присутствуют признаки локального нагрева в месте контакта, что является одним из признаков, характерных для вторичного короткого замыкания.

Заключение

В ходе данной контрольной работы по дисциплине «Пожарнотехническая экспертиза» были изучены теоретические положения по охране труда при производстве осмотра места пожара и исследованиях веществ, материалов и изделий. Также практическим способом были определены причастности следов короткого замыкания в электроприборах и электросетях к факту возникновения пожара и выявление смеси веществ с помощью газожидкостной хроматографии.

Данные знания, навыки и умения значительно помогут при дальнейшей службе в испытательных пожарных лабораториях.